| Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt. 2: Informacja o stanie oświetlenia ulicznego, planowanych modernizacjach i inwestycjach |  |  |  |
| Lp. | Lokalizacja | Liczba sztuk oświetlenia ulicznego | Opis modernizacji i inwestycji |
| 1. | Park im. Wandy Malczewskiej | 14 sztuk | Wymiana 14 sztuk słupów oświetlenia parkowego w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku im. Wandy Malczewskiej”. |
| 2. | ul. Wagowa | 4 sztuki | Montaż 4 sztuk latarni hybrydowych wraz z słupami zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową wraz z akumulatorami zewnętrznymi oraz fundamentami do słupów, paneli słonecznych o mocy 410 W -wysokość słupa 6 m, moc turbiny wiatrowej 400 W, wyposażone w oprawę LED o mocy 50W w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja betonowego boiska ul. Wagowa (Budżet Obywatelski)”. |
| 3. | Park Kępa | 3 sztuki | Relokacja 3 sztuk słupów oświetlenia parkowego w ramach zadania pn.: „Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń” (Budżet Obywatelski). |
| 4. | ul. Na Wzgórzu | 10 sztuk | W ramach zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa ulicy Na Wzgórzu” zostały wykonane prace montażowe oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w ciągu ul. Klimontowskiej (bocznej) obejmujące: - 10 słupów stalowych o wysokości 8 m, z wysięgnikiem jednoramiennym w kolorze RAL 7024, o wysięgu 0,5 m i kącie nachylenia 5°, - słupy zabezpieczone w dolnej części oraz u podstawy elastomerem, osadzone na fundamentach systemowych, - 10 opraw oświetleniowych firmy Schreder, - szafę zasilającą dla oświetlenia ulicznego. |
| 5. | ul. Białostocka | 106 sztuk | W ramach zadania wieloletniego pn.: „Białostocka Park” zostaną wykonane m.in. prace obejmujące montaż: - 106 latarni wraz z przyłączem elektroenergetycznym i instalacją oświetleniową o długości 2500 mb. |