Sosnowiec, dnia 13.08.2026 r.

WDR-I.7226.427.2026.DK

Pan

Tomasz Niedziela

Przewodniczący Komisji

Gospodarki Komunalnej i Komunikacji

Rady Miejskiej w Sosnowcu

Dotyczy: punktu 1 porządku obrad posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Komunikacji Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 24.08.2026 r. – „Omówienie stanu technicznego kładek, mostów i przejść pieszo-rowerowych nad rzekami i torowiskami na terenie miasta wraz ze wskazaniem statusu właścicielskiego oraz harmonogramu koniecznych remontów”.

Wydział Administracji Drogowej w ramach swoich zadań realizuje sprawy związane 
z prowadzeniem ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów na podstawie art.  10 ust. 11 oraz art. 20 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 889).

Ww. przepisy Wydział Administracji Drogowej wykonuje w oparciu o  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 nr 67 poz. 582). Każdy obiekt mostowy (w tym kładki nad ciekami) dla którego w roku 2007 zaktualizowano  na podstawie ww. przepisów ewidencję dróg publicznych lub który został wybudowany po tym roku posiada swój Jednolity Numer Inwentarzowy nadany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz książkę obiektu mostowego. Obecnie obiektów będących przedmiotem posiedzenia Komisji Rady Miejskiej jest 3 w ciągach dróg krajowych, 21 w ciągach dróg powiatowych oraz 22 
w ciągach dróg gminnych.

Obiekty te jako obiekty budowlane są poddawane kontrolom zgodnie z przepisami art. 62 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 524) cyt. : „1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych); 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”.

W tabeli 1 znajduje się aktualne zestawienie mostów, kładek pieszych i pieszo-rowerowych nad rzekami i torowiskami:

Tabela 1 Zestawienie mostów, kładek pieszych i pieszo rowerowych nad rzekami i torowiskami

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr obiektu / Nr JNI | Obiekt i numer drogi | Nośność [tonaż] | Materiał konstrukcji | Długość obiektu [m] | Szerokość obiektu [m] | Powierzchnia [m2] |
| OBIEKTY NA DROGACH KRAJOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| NR-4L 30004374 | Most w ciągu Alei Zagłębia Dąbrowskiego [DK-94] nad rz. Czarną Przemszą, torami kolejowymi i ul. Północną kierunek Dąbrowa Górnicza - Będzin/Katowice | 30 | BS+S | 626,50 | 11,30 | 7079,45 |
| NR-4P 30004373 | Most w ciągu Alei Zagłębia Dąbrowskiego [DK-94] nad rz. Czarną Przemszą, torami kolejowymi i ul. Północną kierunek Katowice/Będzin - Dąbrowa Górnicza | 30 | BS+S | 626,50 | 11,30 | 7079,45 |
| NR-6 30004375 | Most w ciągu ul. Orląt Lwowskich [DK-79] nad rz. Białą Przemszą | 30 | BZ | 30,60 | 13,70 | 419,22 |
| OBIEKTY NA DROGACH POWIATOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| NR-28 30004391 | Kładka przy ul. 3 Maja [7619S] przy Szkole Muzycznej nad rzeką Czarną Przemszą | - | S | 22,45 | 4,92 | 110,45 |
| NR-29 30004395 | Kładka nad torami tramwajowymi i ul. 3 Maja [7619S] (przy ul. Norwida) | - | S | 323,6 | 3,30 | 616,15 |
| NR-30 30004392 | Kładka ul. 3 Maja [7619S] przy ul. Stefana Żeromskiego nad rzeką Czarną Przemszą | 4 | BZ | 26,78 | 2,26 | 60,52 |
| NR-31L 30004378 | Most w ciągu ul. 1 Maja nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Andersa - Sienkiewicza | 30 | BS | 17,94 | 15,36 | 275,56 |
| NR-31P 30004377 | Most w ciągu ul. 1 Maja nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Sienkiewicza - Andersa | 30 | BS | 17,94 | 15,53 | 278,61 |
| NR-31Ś 30004438 tram | Most w ciągu ul. 1 Maja [7600S] nad rzeką Czarną Przemszą | - | BS | 17,94 | 7,80 | 139,93 |
| NR-32 30004379 | Most w ciągu ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego [7600S] nad rzeką Brynicą | 15 | BZ | 16,09 | 9,70 | 156,07 |
| NR-33L 30004381 | Most w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Wawel - Orla | 30 | BS | 21,00 | 24,80 | 520,80 |
| NR-33P 30004380 | Most w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Orla - Wawel | 30 | BS | 21,00 | 15,50 | 325,50 |
| NR-33Ś 30004382 | Most w ciągu ul. Parkowej [7620S] nad rzeką Czarną Przemszą | 30 | BS | 21,00 | 10,05 | 211,05 |
| NR-34 30004383 | Most w ciągu ul. Wileńskiej [7608S] nad rzeką Bobrek | 30 | BZ | 5,70 | 12,15 | 69,26 |
| NR-35L 30004385 | Most w ciągu ul. 3 Maja nad rzeką Czarną Przemszą kierunek DK-94 - Piłsudskiego | 30 | BS | 37,00 | 15,29 | 565,73 |
| NR-35P 30004384 | Most w ciągu ul. 3 Maja nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Piłsudskiego - DK-94 | 30 | BZ | 39,40 | 15,40 | 606,76 |
| NR-35Ś 30004440 tram | Most w ciągu ul. 3 Maja [7619S] nad rzeką Czarną Przemszą | - | BS | 37,00 | 9,29 | 343,73 |
| NR-36 30004386 | Most w ciągu ul. Armii Krajowej [7613S] nad rzeką Bobrek | 15 (30) | BZ | 6,30 | 10,20 | 64,26 |
| NR-37 30004387 | Most w ciągu ul. Jana Sobieskiego [7601S] nad rzeką Brynicą | 15 | BZ | 31,45 | 14,80 | 465,46 |
| NR-57 30004437 | Kładka przy LO E. Plater nad rzeką Czarną Przemszą (ul. Parkowa 7620S) | 4 | S | 22,45 | 4,94 | 110,90 |
| NR-64 30004393 | Kładka w ciągu ul. Mikołaja Reja [7618S] nad ciekiem Rów Mortimerowski | - | BZ | 10,50 | 3,50 | 36,75 |
| NR-69 30004389 | Most w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza [7618S] nad rzeką Bobrek | 30 | BS | 21,63 | 11,36 | 245,72 |
| NR-74 30004390 | Most w ciągu ul. Mikołaja Reja [7618S] nad ciekiem Rów Mortimerowski | 15 | S | 11,50 | 8,28 | 95,22 |
| NR-97 35012312 | Kładka nad 3 Maja w rejonie C.H. Plejada (były wiadukt kolejowy) | - | S | 85,00 | 6,24 | 530,4 |
| OBIEKTY NA DROGACH GMINNYCH |  |  |  |  |  |  |
| NR-54 30004458 | Kładka 1 przy ul. T. Bora-Komorowskiego [120150S] nad torami tramwajowymi | - | S | 77,55 | 6,30 | 488,57 |
| NR-55 30004459 | Kładka 2 w ciągu ul. Boh. Monte Cassino [120175S] nad torami tramwajowymi (przy pętli) | - | S | 71,64 | 6,30 | 451,33 |
| NR-56 30004447 | Kładka do zaplecza MOSiR nad rzeką Brynicą przy ul. Wysokiej [120363S] | 4 | BZ | 27,80 | 5,34 | 148,45 |
| NR-58 30004448 | Kładka przy ul. Naftowa [120419S] /oś. Radocha/ nad rzeką Brynicą | 2,5 | S | 21,80 | 2,80 | 61,04 |
| NR-59 30004449 | Kładka przy Przedszkolu Nr 30 n.rz. Cz. Przemszą przy ul. Anieli Urbanowicz [120236S] | 4 | BZ | 22,02 | 4,05 | 89,18 |
| NR-60 30004450 | Kładka w ciągu ul. Franciszkańskiej [120120S] nad rzeką Czarną Przemszą | 4 | S | 31,55 | 2,85 | 89,92 |
| NR-61 30004451 | Kładka w rejonie ul. Plażowej [120007S] nad rzeką Białą Przemszą | 4 | S+B | 74,55 | 2,85 | 212,47 |
| NR-62 30004452 | Kładka przy ul. Skautów [120126S] nad rzeką Czarną Przemszą | 4 | BZ | 25,80 | 2,60 | 67,08 |
| NR-63 30004453 | Kładka do Stadionu Ludowego nad rzeką Brynicą przy ul. Wysokiej [120363S] | 4 | BZ | 27,80 | 15,85 | 440,63 |
| NR-65 30004457 | Kładka przy ul. Naftowej [120419S] nad torami kolejowymi i ul. Teatralną | 5 | S | 462,24 | 5,34 | 2468,36 |
| NR-66 30004454 | Kładka przy ul. Śnieżnej [120077S] nad rzeką Czarną Przemszą | 4 | BZ | 26,15 | 2,45 | 64,07 |
| NR-67 30004455 | Kładka przy ul. Władysława Warneńczyka [120542S] nad rzeką Czarną Przemszą | 4 | BZ | 26,50 | 2,50 | 66,25 |
| NR-68 30004441 | Most w ciągu ul. Tadeusza Boya - Żeleńskiego [120236S] nad rzeką Bobrek | 15 | BZ | 29,30 | 9,70 | 284,21 |
| NR-70 30004442 | Most w ciągu ul. Elżbiety i Wilhelma Schoenów [120074S] (dawna Chemiczna) nad rzeką Czarną Przemszą | 40 | BZ | 52,00 | 10,40 | 540,80 |
| NR-71 30004443 | Most w ciągu ul. Dworcowej [120180S] nad ciekiem Rów Mortimerowski | 15 | BZ | 7,00 | 12,44 | 87,08 |
| NR-72 30004444 | Most w ciągu ul. Kresowej [120016S] nad rzeką Brynicą | 30 | S | 20,40 | 9,40 | 191,76 |
| NR-73 30004461 | Most w ciągu ul. Rybnej [120079S] nad rzeką Czarną Przemszą | 10 | BZ | 27,33 | 13,08 | 357,48 |
| NR-75 30004463 | Most w ciągu ul. Juliana Tuwima [120168S] nad rzeką Bobrek | 15 | S | 15,00 | 6,70 | 100,50 |
| NR-76 30004445 | Most w ciągu ul. Władysława Warneńczyka [120542S] nad rzeką Czarną Przemszą | 10 | BS | 24,34 | 9,00 | 219,06 |
| NR-77 30004446 | Most w ciągu ul. Wiśniowej [120554S] nad ciekiem bez nazwy | 10 | S | 12,12 | 5,90 | 71,51 |
| NR-92 31000332 | Kładka przy ul. Tuwima [120168S] nad rz. Bobrek w rejonie ogródków działkowych |  | S+B | 16,00 | 4,00 | 64,00 |
| Nr 95 35005631 | Most w ciągu ul. Kujawskiej n.rz. Bobrek | 40 | BS | 18,08 | 12,94 | 233,96 |

Przeprowadzone w ubiegłym roku kontrole ww. obiektów inżynierskich wskazują na potrzebę podjęcia działań utrzymaniowych i drobnych remontów dla których zakres prac określił uprawniony do przeglądu Inspektor. W tabeli 2 przedstawiam oceny techniczne obiektów w sześciostopniowej skali (od 0 do 5).

Tabela 2 Oceny techniczne obiektów inżynierskich

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr obiektu / Nr JNI | Obiekt i numer drogi | Średnia ocena | Ocena całego obiektu |
| OBIEKTY NA DROGACH KRAJOWYCH |  |  |  |
| NR-4L 30004374 | Most w ciągu Alei Zagłębia Dąbrowskiego [DK-94] nad rz. Czarną Przemszą, torami kolejowymi i ul. Północną kierunek Dąbrowa Górnicza - Będzin/Katowice | 2,32 | 2,00 |
| NR-4P 30004373 | Most w ciągu Alei Zagłębia Dąbrowskiego [DK-94] nad rz. Czarną Przemszą, torami kolejowymi i ul. Północną kierunek Katowice/Będzin - Dąbrowa Górnicza | 2,26 | 2,00 |
| NR-6 30004375 | Most w ciągu ul. Orląt Lwowskich [DK-79] nad rz. Białą Przemszą | 3.06 | 3.00 |
| OBIEKTY NA DROGACH POWIATOWYCH |  |  |  |
| NR-28 30004391 | Kładka przy ul. 3 Maja [7619S] przy Szkole Muzycznej nad rzeką Czarną Przemszą | 3,15 | 3,00 |
| NR-29 30004395 | Kładka nad torami tramwajowymi i ul. 3 Maja [7619S] (przy ul. Norwida) | 3,93 | 3,93 |
| NR-30 30004392 | Kładka ul. 3 Maja [7619S] przy ul. Stefana Żeromskiego nad rzeką Czarną Przemszą | 3,80 | 3,50 |
| NR-31L 30004378 | Most w ciągu ul. 1 Maja nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Andersa - Sienkiewicza | 3,56 | 3,00 |
| NR-31P 30004377 | Most w ciągu ul. 1 Maja nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Sienkiewicza - Andersa | 3,93 | 3,00 |
| NR-31Ś 30004438 tram | Most w ciągu ul. 1 Maja [7600S] nad rzeką Czarną Przemszą | 3,83 | 3,00 |
| NR-32 30004379 | Most w ciągu ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego [7600S] nad rzeką Brynicą | 3,21 | 3,21 |
| NR-33L 30004381 | Most w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Wawel - Orla | 3,60 | 1,00 |
| NR-33P 30004380 | Most w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Orla - Wawel | 4,07 | 3,00 |
| NR-33Ś 30004382 | Most w ciągu ul. Parkowej [7620S] nad rzeką Czarną Przemszą | 3,64 | 3,00 |
| NR-34 30004383 | Most w ciągu ul. Wileńskiej [7608S] nad rzeką Bobrek | 3,86 | 3,86 |
| NR-35L 30004385 | Most w ciągu ul. 3 Maja nad rzeką Czarną Przemszą kierunek DK-94 - Piłsudskiego | 3,75 | 3,00 |
| NR-35P 30004384 | Most w ciągu ul. 3 Maja nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Piłsudskiego - DK-94 | 3,44 | 3,00 |
| NR-35Ś 30004440 tram | Most w ciągu ul. 3 Maja [7619S] nad rzeką Czarną Przemszą | 3,77 | 3,00 |
| NR-36 30004386 | Most w ciągu ul. Armii Krajowej [7613S] nad rzeką Bobrek | 4,71 | 4,71 |
| NR-37 30004387 | Most w ciągu ul. Jana Sobieskiego [7601S] nad rzeką Brynicą | 3,80 | 3,80 |
| NR-57 30004437 | Kładka przy LO E. Plater nad rzeką Czarną Przemszą (ul. Parkowa 7620S) | 3,33 | 3,00 |
| NR-64 30004393 | Kładka w ciągu ul. Mikołaja Reja [7618S] nad ciekiem Rów Mortimerowski | 3,15 | 3,00 |
| NR-69 30004389 | Most w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza [7618S] nad rzeką Bobrek | 3,80 | 3,80 |
| NR-74 30004390 | Most w ciągu ul. Mikołaja Reja [7618S] nad ciekiem Rów Mortimerowski | 3,50 | 3,00 |
| NR-97 35012312 | Kładka nad 3 Maja w rejonie C.H. Plejada (były wiadukt kolejowy) | 4,13 | 4,00 |
| OBIEKTY NA DROGACH GMINNYCH |  |  |  |
| NR-54 30004458 | Kładka 1 przy ul. T. Bora-Komorowskiego [120150S] nad torami tramwajowymi | 3,50 | 3,00 |
| NR-55 30004459 | Kładka 2 w ciągu ul. Boh. Monte Cassino [120175S] nad torami tramwajowymi (przy pętli) | 3,81 | 3,00 |
| NR-56 30004447 | Kładka do zaplecza MOSiR nad rzeką Brynicą przy ul. Wysokiej [120363S] | 3,20 | 1,00 |
| NR-58 30004448 | Kładka przy ul. Naftowa [120419S] /oś. Radocha/ nad rzeką Brynicą | 4,36 | 4,00 |
| NR-59 30004449 | Kładka przy Przedszkolu Nr 30 n.rz. Cz. Przemszą przy ul. Anieli Urbanowicz [120236S] | 3,21 | 3,00 |
| NR-60 30004450 | Kładka w ciągu ul. Franciszkańskiej [120120S] nad rzeką Czarną Przemszą | 3,91 | 3,00 |
| NR-61 30004451 | Kładka w rejonie ul. Plażowej [120007S] nad rzeką Białą Przemszą | 3,24 | 3,00 |
| NR-62 30004452 | Kładka przy ul. Skautów [120126S] nad rzeką Czarną Przemszą | 3,69 | 3,69 |
| NR-63 30004453 | Kładka do Stadionu Ludowego nad rzeką Brynicą przy ul. Wysokiej [120363S] | 3,07 | 3,00 |
| NR-65 30004457 | Kładka przy ul. Naftowej [120419S] nad torami kolejowymi i ul. Teatralną | 4,12 | 4,00 |
| NR-66 30004454 | Kładka przy ul. Śnieżnej [120077S] nad rzeką Czarną Przemszą | 3,67 | 3,00 |
| NR-67 30004455 | Kładka przy ul. Władysława Warneńczyka [120542S] nad rzeką Czarną Przemszą | 3,53 | 3,00 |
| NR-68 30004441 | Most w ciągu ul. Tadeusza Boya - Żeleńskiego [120236S] nad rzeką Bobrek | 3,69 | 3,00 |
| NR-70 30004442 | Most w ciągu ul. Elżbiety i Wilhelma Schoenów [120074S] (dawna Chemiczna) nad rzeką Czarną Przemszą | 3,60 | 3,60 |
| NR-71 30004443 | Most w ciągu ul. Dworcowej [120180S] nad ciekiem Rów Mortimerowski | 2,93 | 2,93 |
| NR-72 30004444 | Most w ciągu ul. Kresowej [120016S] nad rzeką Brynicą | 2,50 | 1,00 |
| NR-73 30004461 | Most w ciągu ul. Rybnej [120079S] nad rzeką Czarną Przemszą | 2,87 | 2,87 |
| NR-75 30004463 | Most w ciągu ul. Juliana Tuwima [120168S] nad rzeką Bobrek | 4,17 | 4,00 |
| NR-76 30004445 | Most w ciągu ul. Władysława Warneńczyka [120542S] nad rzeką Czarną Przemszą | 2,75 | 2,75 |
| NR-77 30004446 | Most w ciągu ul. Wiśniowej [120554S] nad ciekiem bez nazwy | 2,71 | 2,71 |
| NR-92 31000332 | Kładka przy ul. Tuwima [120168S] nad rz. Bobrek w rejonie ogródków działkowych | 4,17 | 4,00 |
| Nr 95 35005631 | Most w ciągu ul. Kujawskiej n.rz. Bobrek | 4,00 | 4,00 |

Analiza ocen technicznych wskazuje na znaczne zróżnicowanie stanu infrastruktury, 
z wyraźną przewagą obiektów w stanie dostatecznym, wymagających jedynie bieżącej konserwacji oraz stałego monitoringu. Większość konstrukcji mieści się 
w bezpiecznym przedziale ocen. Konstrukcje z najniższymi notami inżynier przeprowadzający przegląd zakwalifikował do ekspertyzy nośności. W odniesieniu do tych obiektów Wydział Administracji Drogowej jest obecnie na etapie przygotowania do ogłaszania postępowania przetargowego.

Najistotniejszym obiektem mostowym na terenie miasta wymagającym ciągłego podejmowania działań naprawczych jest zlokalizowany w ciągu drogi krajowej nr 94 obiekt o numerach 4L i 4P. Dwujezdniowy obiekt znajduje się w stanie przedawaryjnym. Ekspertyza wykonana w 2025 roku wskazała na konieczność obniżenia dopuszczalnego tonażu pojazdów mogących z niego korzystać do 32 t masy rzeczywistej. Estakada przebiega między elektrociepłownią EC Zagłębie Dąbrowskie 
i MPWiK Będzin a Zespołem Parkowo-Pałacowym Schöna i parkiem Środula Okrzei 
i znajduje się nad rzeką Przemszą, przekracza pojedyncze sieci ciepłownicze, przebiega nad ul. Chemiczną, linią kolejową PKP, ul. Piotrkowską i ul. Północną. Obiekt ma 32 przęsła i 626,5m długości całkowitej i jest w złym stanie technicznym. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w decyzji administracyjnej nałożył szereg obowiązkowych działań dla utrzymania przejezdności obiektu, co wobec faktu iż nie spełnia on obecnie obowiązujących wymogów technicznych, powoduje wymóg jego przebudowy. Konieczna rozbiórka istniejącej estakady i budowa nowych obiektów spowodowana jest brakiem spełnienia – przęseł i podpór – wymagań nośności wg PN-EN 1991-2. Zakłada się, że nowy obiekt zostanie skrócony w porównaniu do istniejącej estakady zachowując przejście nad istniejącymi przeszkodami takimi jak rzeka Czarna Przemsza, ul. Chemiczna, linia kolejowa nr 1 Warszawa Zachodnia - Katowice, ul. Piotrkowska i ul. Północna. Umowa nr WIM.272.36.1.2.2026 zawarta w dniu 21.04.2026 r. pomiędzy: Gminą Sosnowiec, którą reprezentuje: Sosnowieckie Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Ignacego Mościckiego 14 a Fasys Mosty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-262), ul. Jedności Narodowej 83 dla zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa al. Zagłębia Dąbrowskiego (DK-94) w Sosnowcu od węzła Będzińska do obszaru skrzyżowania z ul. Północną wraz z rozbudową obiektów inżynierskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa DK-94 w Sosnowcu Etap II”. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wykonać:

1) Projekt rozbiórki istniejącej estakady wraz z określeniem odzysku materiałów z rozbiórki;

2) Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych;

3) Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej;

4) Dokumentację geologiczno-inżynierską;

5) Dokumentację hydrogeologiczną;

6) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;

7) Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, uzyskanie niezbędnych zgód i decyzji, w tym m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnej;

8) Inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi. Inwentaryzacja powinna określać stan zdrowotny zieleni, określenie ilości drewna nadającego się do odzysku z podaniem jego przeznaczenia oraz określenie przez rzeczoznawcę szacunkowej wartości drewna w zależności od gatunku i jego przeznaczenia;

9) Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2024r., poz. 311);

10) Dokumentację geodezyjną i kartograficzną związaną z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa i Gminy nieruchomości (Działki do przejęcia w całości oraz projekty podziału działek, ewentualnie działki czasowo zajmowane);

11) Opisy stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania ZRID;

12) Projekt budowlany (w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, jeśli dla należytego wykonania Przedmiotu umowy zajdzie taka konieczność;

13) Projekt tymczasowej organizacji ruchu uwzględniający zapewnienie przejezdności w trakcie realizacji robót budowlanych wraz z zatwierdzeniem przez Zarządcę drogi, PKP PLK;

14) Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z lokalizacją urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z zatwierdzeniem przez Zarządcę drogi, PKP PLK;

15) Materiały do audytu BRD w przypadku wystąpienia takiej konieczności;

16) Projekty wykonawcze dla każdej branży;

17) Przedmiary robót odrębnie dla każdej branży;

18) Kosztorysy inwestorskie odrębnie dla każdej branży (w oparciu o dane wyjściowe do kosztorysowania otrzymane od Zamawiającego);

19) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż;

20) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

21) Inne decyzje, opracowania, projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, konieczne do należytego zrealizowania Przedmiotu umowy (nie ujęte powyżej);

22) Wersję elektroniczną wyszczególnionych powyżej dokumentów, również w wersji edytowalnej (p. 1-21).

w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. od dnia 21.04.2026 r. do 21.04.2028 r.  Jednocześnie w ramach bieżącego utrzymania obiektu realizowane są prace z nakazu WINB w zakresie niezbędnym do utrzymania obiektu w sprawności technicznej. W 2026 roku na przedmiotowej estakadzie zdemontowano klatki schodowe, które były wyłączone z użytkowania i zagrażały bezpieczeństwu. Zadanie to wykonano w całości. Obecnie trwa postępowanie przetargowe prowadzone przez MZUK na wymianę wkładek elastomerowych w urządzeniach dylatacyjnych. Celem tego zadania jest przywrócenie szczelności urządzeń dylatacyjnych i ochrona konstrukcji obiektów przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń.

Ponadto na terenie miasta zlokalizowane są mosty i kładki nad ciekami, które nie są objęte ewidencją dróg publicznych. Wydział Administracji Drogowej posiada wiedzę o następujących obiektach :

- kładka dla pieszych nad rzeką Bobrek w rejonie ul. Tuwima (obiekt wykonany dla potrzeb przejścia pieszego w trakcie przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Juliana Tuwima nad drogą ekspresową S1 przez Wykonawcę przebudowy na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, brak pełnej dokumentacji obiektu) – stan techniczny obiektu wymaga tylko zabiegów utrzymaniowych,

- kładka dla pieszych nad rzeką Bobrek w rejonie ul. Śliwki (obiekt wykonany prawdopodobnie dla potrzeb użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych, brak dokumentacji obiektu) – stan techniczny obiektu wymaga tylko zabiegów utrzymaniowych,

- kładka piesza nad rzeką Biała Przemsza w rejonie ul. Plażowej – drogi wewnętrznej (obiekt wykonany prawdopodobnie dla potrzeb pracowników Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego który w minionych latach funkcjonował przy ul. Plażowej, brak dokumentacji projektu) - obecnie obiekt wyłączony z użytkowania z uwagi na stan techniczny. Przejęty na majątek gminy w lipcu 2026 r i przekazany do spółki  Sosnowieckie Inwestycje na potrzeby przebudowy w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego.

- kładka pieszo – rowerowa nad rzeką Czarna Przemsza w rejonie ul. Radocha (adaptowany dla potrzeb rowerzystów były obiekt kolejowy stanowiący część tzw. Szlaku Pogranicza, brak dokumentacji obiektu) – stan techniczny obiektu wymaga tylko zabiegów utrzymaniowych,

- kładka rowerowa nad rzeką Brynicą w rejonie ul. Borki (adaptowany dla potrzeb rowerzystów były obiekt kolejowy stanowiący część tzw. Szlaku Pogranicza) – stan techniczny obiektu wymaga tylko zabiegów utrzymaniowych.

- most w ciągu ul. Biała Przemsza (droga wewnętrzna) nad rzeką Biała Przemsza (obiekt stanowi połączenie z ulicą Plażową) – obiekt wymaga konserwacji balustrad 
i barier energochłonnych.

- most do stadionu sportowego przy ul. Orląt Lwowskich – obiekt wymaga wykonania ekspertyzy w zakresie konstrukcji głównych dźwigarów

Nadmieniam, że ww. obiekty również są kontrolowane (poza wyłączoną z użytkowania kładką w rejonie ul. Plażowej), z uwagi na stanowisko organów nadzoru budowlanego, które to niejednokrotnie z uwagi na brak możliwości ustalenia właściciela obiektu decyzjami nakazowymi zobowiązywały Prezydenta Miasta do podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających i naprawczych dla bezpieczeństwa użytkowników.